Tổng hợp những vấn đề, lỗi trong quá trình thực tập FPGA tại JIT (8/2025 – 11/2025)

- Những kiến thức cơ bản về thiết kế số

- Phần này đã đảm bảo các kiến thức cơ bản của thiết kế số.

- Project 1: Thiết kế quét LED 7 thanh với Switch

- Về RTL Design:

+ Vấn đề bố trí và đặt tên file, nên chia các file theo các level, level cao nhất sẽ là top

Ví dụ:

LED_7seg_top.v

File1.v

File1_1.v

File1_2.v

File2.v

+ Vấn đề khai báo và bố trí:

Các reg, wire khi khai báo nên có thêm các tiền tố để dễ dàng nhận biết:

# Nếu là reg thì nên thêm tiền tố r_

# wire thì w_, s_

# input, output thì thêm i_ ,o_

+ Vấn đề về reset và đồng bộ:

- Nên thiết kế với reset đồng bộ trong FPGA để giảm lỗi phát sinh

- Các block always đều cần phải có 2 tín hiệu điều CLK và RESET

- Chỉ sử dụng always@(posedge clk)

+ Đảm bảo các khối đều là mạch tuần tự đồng bộ theo clock  ( always@(posedge clk) ) vì nếu hoạt động trong dự án sẽ có nhiều module và nhiều người code, mà nếu sử dụng mạch đồng bộ, sẽ rất khó để quản lý. Nếu sử dụng mạch tổ hợp ( always@(*) hay assign thì có thể dẫn đến bất đồng bộ, mạch chạy sai).

- Về Simulation:

+ Chia tỉ lệ mô phỏng rõ ràng `timescale 1ns/1ps

+ Case test: Quá trình mô phỏng phải chia đủ trường hợp, như vậy mới đảm bảo được ý nghĩa của việc mô phỏng.

- Về RTL Analysis: Check toàn bộ các tín hiệu input, output trên Schematic để đảm bảo đúng đầu ra và đầu vào.

+ Lưu ý: các tín hiệu đầu ra là các tín hiệu điện áp, các khối phía sau sẽ là khối tiêu thụ năng lượng chứ không chỉ đơn thuần là tín hiệu, nên nếu không đảm bảo được vấn đề năng lượng có thể gây nguy hiểm cho thiết kế

=>  Chỉ nên thiết kế các tín hiệu output là các tín hiệu được lấy ra từ Flip-Flop

=> Không nên lấy tín hiệu đầu ra là các tín hiệu từ các khối khác ví dụ như MUX

- Về Warning: các Warning phải xử lý triệt để..

- Project 2: Giao tiếp I2C với cảm biến nhiệt độ ADT7420

- Về RTL Design:

+ Hạn chế sử dụng 2 if song song trong cùng 1 khối always, vì dùng if sẽ tạo ra MUX (case cũng tính là 1 hàm if sẽ tạo ra lack)

Ví dụ: always@(posedge clk)

begin

if (…) begin

end

if (…) begin

end

end

+ Các thuật ngữ phải chuẩn, không nên dùng các cụm từ như subCLK, mà phải dùng chuẩn là SCL

+ Khi mà muốn xác định, sườn của tín hiệu là lên hay là xuống, thì sẽ dùng thanh ghi dịch để dịch chuyển 2 bit vào, nếu từ 1-0 thì xác định là sườn xuống, 0-1 là sườn lên, nếu không thì sẽ không thể xác định được sườn của tín hiệu

+ Với các khối, đừng nhét tất cả phần xử lý FSM và cùng 1 khối always, mà hãy đưa chúng thành khối riêng để xử lý clk đầu vào của block, 1 khối always khác sẽ xử lý cách mà tín hiệu SDA hoạt động

+ Hãy hiển thị cả phần thập phân 2 chữ số của giá trị nhiệt độ

+ Thời gian update giá trị nên vào khoảng 0.5-1s

- Về Simulation:

+ Cố gắng test và debug từng Stage FSM 1, từng chút từng chút, vì các giao thức truyền thông hoạt động với rất nhiều Stage.

+ Lúc nào gửi đi thì SDA có giá trị 0 hoặc 1, khi nào đọc về thì kéo về 1’bz (trở kháng cao), lúc output là 0 hoặc 1, input = 1’bz, để input = 1’bz, có thể kiểm tra giá trị qua chân này luôn.

+ Để giá trị input khi gửi đi là không có giá trị gì (1’bz), khi nhận về mới truyền giá trị ở trong.

- Project 3: Giao tiếp SPI với cảm biến gia tốc ADXL362

- Về RTL Design:

+ Đầu tiên hãy truyền đến ADXL362 giá trị 0x02 tại thanh ghi 0x2D, để đưa cảm biến về chế độ đo lường, và sau đó READ từng byte 1. Có thể kiểm tra giá trị 0x00, nếu trả về 0xAD thì là đúng.

+ Về thời điểm lấy mẫu giá trị của tín hiệu SPI trả về, thì hãy lấy tín hiệu ở giữa khoảng xung (sau sườn âm) để đảm bảo tín hiệu lấy mẫu luôn ổn định. Cách lấy thì sẽ sử dụng delay bằng 1 cái counter để đếm nhịp cho khoảng thời gian lấy mẫu chậm đó

+ Sử dụng switch để thay đổi địa chỉ của giá trị cần đọc.

+ Về cách lấy giá trị từ cảm biến, thì cách chuyển từ giá trị nhị phân sang độ không nên sử dụng công thức sin, cos hay căn bậc 2, vì tính toán phức tạp, vì vậy hãy sử dụng 1 bảng LUT  (với các góc XYZ, thì sẽ có những bảng LUT khác nhau tùy theo scale của góc đó theo trục âm và dương và tùy theo con cảm biến, ví dụ X âm thì 1 bảng, X dương 1 bảng, Y âm, Y dương, … => có thể cần tới 6  bảng hoặc ít hơn vì 1 vài bảng có thể rất giống nhau)

+ Tiếp theo, là cách xác định giá trị góc đang ở mặt nào của mặt phẳng tọa độ, thì hãy dựa vào mối tương quan giữa các giá trị của X, Y, Z, ví dụ như X và Z sẽ ngược dấu nhau trong mặt phẳng tọa độ.

- Về Simulation, Debug on board:

+ Khi Debug on board với SPI: thì hãy đặt các trigger ở vị trí sườn xuống với SCLK, đặt trigger thêm ở sườn lên của CLK

### Một vài lưu ý khác:

Lưu ý 1: như khi bitstream mà liên tục bị lỗi, mặc dù code đúng và không thấy báo lỗi cũng như warning, thì đó có thể là lỗi của tool, hãy tạo lại 1 project mới và thêm lại các file cũ vào để Synthesis và gen lại ra BitStream.

Lưu ý 2: